1° Passo: Escolha do Projeto-Padrão:

Nesse caso devido ao empreendimento em questão dispor de 12 pavimentos, e sabendo que em relação aos prédios comerciais de salas e lojas temos projetos-padrões de 8 e 16 pavimentos optaremos pelo projeto CSL-16 de alto padrão de acabamento com as devidas adaptações visto a área total do empreendimento ser mais próxima do caso em questão.

2° Passo: Determinação das áreas:

Térreo:

Área Privativa (Lojas): 1227,39 m²

Definição do coeficiente: De acordo com a NBR 12721:2006 em seu quadro 3.1 que trata dos padrões de acabamento para os projetos-padrões comerciais, verifica-se que dentro das salas e lojas foi considerado apenas contrapiso. No caso em análise temos piso em porcelanato referência White Basic Lux 15 x 15 cm com valor de R$ 148,96/m².

Em relação ao revestimento interno de tetos temos de acordo com a NBR 12721:2006 o seu projeto padrão consiste em chapisco (R$ 3,54/m²) e massa única (R$ 21,43/m²) com pintura em tinta a base de PVA. No caso em tela temos forro de gesso acartonado (R$ 110,00/m²) com acabamento em massa corrida (14,57/m²) e tinta PVA. Sendo assim temos uma diferença estimada em R$ 99,60/m².

Temos ainda outros acréscimos como emassamento nas paredes das lojas no caso em análise, enquanto no projeto-padrão só consta a pintura diretamente sobre massa única. Fora o fato de o pé-direito destas lojas serem mais elevado.

Portanto, considerando o CUB R$ 1722,89/m² em janeiro de 2017, e um acréscimo de especificações citados acima de R$ 248,56/m² (14,42%) além de outros de difícil mensuração, consideramos adequado a utilização de coeficiente para área de lojas de 20% para cálculo da área equivalente.

Área equivalente de 1472,87 m²

Áreas comuns padrão: 934,68 m²

Foram consideradas como padrão (coeficiente = 1) os corredores do pavimento, que apesar de ter em determinados aspectos acabamento superior ao projeto padrão, por outro lado tem menor área de banheiro/m² e menos instalações e esquadrias.

Área equivalente de 934,68 m²

Áreas de padrão diferente ou descoberta: 1324,02 m²

Segregamos da seguinte forma:

443,31 m² de área de calçada coberta coeficiente de 0,60 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

355,75 m² de área de serviço coberta coeficiente de 0,50 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

160,11 m² de área de serviço descoberta coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

330,51 m² de área de estacionamento coeficiente de 0,10 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

34,33 m² de área de jardineira coeficiente de 0,10 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 528,38 m²

Garagem G1:

Áreas comuns padrão: 51,53 m²

51,53 m² de áreas de escada e antecâmara, coeficiente de 1,0 devido a similaridade do padrão de acabamento do projeto-padrão da NBR 12721:2006 para esse ambiente.

Áreas comuns padrão diferente: 2620,78 m²

Segregamos da seguinte forma:

121,61 m² de áreas de serviço, consideraremos nesse caso coeficiente de 1,15 de acordo com os mesmos parâmetros utilizados na área privativa, pois as especificações de piso, forro, bancadas são iguais as daquela. Consideramos pequena diferença a menor devido as esquadrias.

2499,17 m² de área de estacionamento coeficiente de 0,75 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 2014,23 m²

Garagem G2:

Áreas comuns padrão: 51,53 m²

51,53 m² de áreas de escada e antecâmara, coeficiente de 1,0 devido a similaridade do padrão de acabamento do projeto-padrão da NBR 12721:2006 para esse ambiente.

Áreas comuns padrão diferente: 2667,58 m²

Segregamos da seguinte forma:

37,96 m² de áreas de serviço, consideraremos nesse caso coeficiente de 1,15 de acordo com os mesmos parâmetros utilizados na área privativa, pois as especificações de piso, forro, bancadas são iguais as daquela. Consideramos pequena diferença a menor devido as esquadrias.

2629,63 m² de área de estacionamento coeficiente de 0,75 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006, dessas 687,50 m² são consideradas áreas privativas.

Área equivalente de 2015,88 m²

Garagem G3:

Exatamente igual a garagem G2, porém com maior área considerada privativa.

Pavimento Tipo 1:

Área Privativa (Salas): 1172,05 m²

Definição do coeficiente: De acordo com a NBR 12721:2006 em seu quadro 3.1 que trata dos padrões de acabamento para os projetos-padrões comerciais, verifica-se que dentro das salas e lojas foi considerado apenas contrapiso. No caso em análise temos piso em porcelanato referência White Basic Lux 15 x 15 cm com valor de R$ 148,96/m².

Em relação ao revestimento interno de tetos temos de acordo com a NBR 12721:2006 o seu projeto padrão consiste em chapisco (R$ 3,54/m²) e massa única (R$ 21,43/m²) com pintura em tinta a base de PVA. No caso em tela temos forro de gesso acartonado (R$ 110,00/m²) com acabamento em massa corrida (14,57/m²) e tinta PVA. Sendo assim temos uma diferença estimada em R$ 99,60/m².

Temos ainda outros acréscimos como emassamento nas paredes das salas no caso em análise, enquanto no projeto-padrão só consta a pintura diretamente sobre massa única. Temos ainda portas principais das lojas em vidro temperado enquanto no projeto padrão considera-se apenas as portas de madeira.

Portanto, considerando o CUB R$ 1722,89/m² em janeiro de 2017, e um acréscimo de especificações citados acima de R$ 248,56/m² (14,42%) além de outros de difícil mensuração, consideramos adequado a utilização de coeficiente para área de salas de 15% para cálculo da área equivalente.

Área equivalente de 1347,86 m²

Áreas comuns padrão: 477,95 m²

Foram consideradas como padrão (coeficiente = 1) os corredores do pavimento, que apesar de ter em determinados aspectos acabamento superior ao projeto padrão, por outro lado tem menor área de banheiro/m² e menos instalações e esquadrias. Também foram considerados as áreas de escada e antecâmaras devido a similaridade com o projeto padrão.

Área equivalente de 477,95 m²

Áreas de padrão diferente ou descoberta: 1012,67 m²

Segregamos da seguinte forma:

20,8 m² de WC´s, consideraremos nesse caso coeficiente de 1,15 de acordo com os mesmos parâmetros utilizados na área privativa, pois as especificações de piso, forro, bancadas são iguais as daquela.

991,87 m² de laje técnica coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 321,48 m²

Pavimento Tipo 2 ao 6:

Área Privativa padrão diferente (Salas): 1172,05 m²

Consideramos adequado a utilização de coeficiente para área de salas de 15% para cálculo da área equivalente conforme explicado no pavimento tipo 1.

Área equivalente de 1347,86 m²

Áreas comuns padrão: 477,95 m²

Foram consideradas como padrão (coeficiente = 1) os corredores do pavimento, que apesar de ter em determinados aspectos acabamento superior ao projeto padrão, por outro lado tem menor área de banheiro/m² e menos instalações e esquadrias. Também foram considerados as áreas de escada e antecâmaras devido a similaridade com o projeto padrão.

Área equivalente de 477,95 m²

Áreas de padrão diferente ou descoberta: 1012,67 m²

Segregamos da seguinte forma:

20,8 m² de WC´s, consideraremos nesse caso coeficiente de 1,15 de acordo com os mesmos parâmetros utilizados na área privativa, pois as especificações de piso, forro, bancadas são iguais as daquela.

991,87 m² de laje técnica coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 321,48 m²

Pavimento Corporativo:

Área Privativa padrão diferente (Corporativa): 1462,20 m²

Consideramos adequado a utilização de coeficiente para área de salas de 0,75 para cálculo da área equivalente de acordo com valores médios da NBR 12721:2206 devido ao pavimento corporativo ser entregue sem acabamentos.

Área equivalente de 1096,65 m²

Áreas comuns padrão: 214 m²

Foram consideradas como padrão (coeficiente = 1) os corredores do pavimento, que apesar de ter em determinados aspectos acabamento superior ao projeto padrão, por outro lado tem menor área de banheiro/m² e menos instalações e esquadrias. Também foram considerados as áreas de escada e antecâmaras devido a similaridade com o projeto padrão.

Área equivalente de 214 m²

Áreas de padrão diferente ou descoberta: 71,42 m²

Segregamos da seguinte forma:

10,4 m² de WC´s, consideraremos nesse caso coeficiente de 1,15 de acordo com os mesmos parâmetros utilizados na área privativa, pois as especificações de piso, forro, bancadas são iguais as daquela.

62,46 m² de laje técnica coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 30,26 m²

Pavimento Cobertura/Telhado:

Área padrão: 27,75 m²

Foram consideradas como padrão (coeficiente = 1) as áreas de escada e antecâmaras devido a similaridade com o projeto padrão.

Área equivalente de 27,75 m²

Áreas de padrão diferente ou descoberta: 557,12 m²

Segregamos da seguinte forma:

321,23 m² de Laje Impermeabilizada, coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

183,53 m² de laje técnica coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

52,36 m² de barrilete coeficiente de 0,75 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 190,70 m²

Pavimento Cobertura/Telhado:

Áreas de padrão diferente ou descoberta: 183,02 m²

Segregamos da seguinte forma:

95,74 m² de barrilete e caixa dágua, coeficiente de 0,75 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

87,28 m² de laje coeficiente de 0,30 de acordo com tabela de coeficientes médios da NBR 12721:2006

Área equivalente de 97,99 m²